编号：CCCF-XSRK-OO1:2003

消防类产品型式认可实施规则

灭火剂产品

2001-06-29发布	     2003-07-01第一次修订	   2003-07-01实施

公安部消防产品合格评定中心

目　　录

1 总  则 ……………………………………………………………（3）

2 型式认可的申请与受理 …………………………………………（3）

3工厂条件检查  ……………………………………………………（3）

4 型式认可发证检验  ………………………………………………（5）

5审批发证  …………………………………………………………（6）

6证后监督和换证  …………………………………………………（6）

7 证书和标志的管理  ………………………………………………（8）

8 投诉和申诉 ………………………………………………………（11）

9收 费  ……………………………………………………………（11）

10 附  则   ………………………………………………………（11）

附件一：消防类产品型式认可工厂基本条件……………………（12）

附件二：灭火剂产品型式认可补充细则…………………………（15）

消防类产品型式认可实施规则

灭火剂产品

1 总   则

1.1 根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国产品质量认证管理条例》制定本实施规则。

1.2本实施规则适用于除列入消防产品强制性认证以外、在中华人民共和国境内使用的所有消防产品。

1.3 本实施规则是消防产品型式认可的通则，公安部消防产品合格评定中心(以下称评定中心)应按照各类产品的特点，分别制定相应特则，明确本规则未尽事宜。

2 型式认可的申请与受理

2.1 申请方向评定中心申请消防产品型式认可，需将下述申请资料(一式二份)提交评定中心。

1.《消防产品型式认可申请书》；

2.申请方注册证明(1∶1复印件，注明与原件相符并加盖申请方的印章)；

3.产品生产工艺流程图。

2.2 对申请资料经审核符合要求的，评定中心与申请方签定受理合同。

对不符合要求的, 通知申请方。

3 工厂条件检查

3.1 对受理后的申请方，评定中心组织安排工厂条件检查组。检查组的人员由具有规定资质的人员组成。

3.2 工厂条件应满足《消防产品型式认可工厂基本条件》（见附件一）的要求。工厂条件检查的方式、方法，按照评定中心的有关规定执行。

3.3 工厂条件检查结束后，检查组应填写《消防产品型式认可工厂条件检查报告》，由检查组的组长、检查员和受检查方领导签字确认。组长应将该报告提交评定中心。

工厂条件检查结论为推荐通过的申请方，检查组应按照本规则4.1条的规定进行抽封样品。

工厂条件检查结论为不推荐通过的申请方，组长也应及时报评定中心。

3.4 工厂条件检查结束后，申请方视检查工作情况，自愿填写《消防产品型式认可工厂条件检查工作意见反馈表》寄送评定中心。

3.5检查结论为推荐通过的申请方，应对存在的问题认真整改，并将整改报告寄送评定中心。

工厂条件检查结论为不推荐通过的申请方应尽快整改，整改完毕应向评定中心提交《消防产品型式认可工厂条件重新检查申请书》和整改报告（并附不合格整改记录）。

3.6 评定中心对申请方提交的《消防产品型式认可工厂条件重新检查申请书》及不合格整改记录进行审核，受理后将再次派检查组进行重新检查。

3.7 重新检查应按照本章有关条款的规定进行。重新检查结论为不推荐通过的申请方，从确认检查结论之日起，6个月后方可再次申请该类产品的型式认可。

3.8  对己获得型式认可的产品，申请同一类别的其它产品型式认可，应按本规则对有关条款进行工厂条件检查，在条件允许的情况下也可与证后监督一并进行；申请新的类别产品型式认可，应按本章规定进行工厂条件检查。

3.9 在型式认可证书有效期内，发生下列情况之一的，需重新进行工厂条件检查：

1.产品停产一年；

2.产品出现严重质量问题；

3.生产条件变更，生产线重新布置；

4.产品标准更改，条件发生重大变化；

5.产品型式认可所要求的工厂条件发生变化。

3.10 实施工厂条件检查前，申请方应向评定中心缴纳费用。检查人员的差旅费由申请方支付。

4 型式认可发证检验

4.1 型式认可发证检验应按照标准规定的要求进行。其检验样品由工厂条件检查组在现场检查结束后抽封，并应满足以下条件：

1.工厂条件检查结论为推荐通过；

2.样品基数应满足规定的要求；

3.样品必须是本年度或近10个月生产的产品，并且应在产品保质期内；

4.须由二名或二名以上检查员抽封样品并在抽样单上签名确认；

5.抽样单上须由被抽样单位负责人签名或加盖单位印章确认。

4.2 申请方将抽封的样品寄送选定的质检中心，填写消防产品检验申请书，并提供相关技术文件。

质检中心按照标准规定的项目进行型式认可发证检验，并按规定的标准收取检验费。

4.3 质检中心应按照规定的检验周期完成产品型式认可发证检验。检验结束后，质检中心向评定中心提交型式认可发证检验报告，并将型式认可发证检验结果通知申请方。

4.4 对型式认可发证检验合格的产品，按照本规则第5章规定的程序核发证书。

4.5对型式认可发证检验不合格的产品，申请方应在完成全部不合格整改之后，向评定中心申请重新抽样补检，超过6个月不申请重新补检的，则作为自动退出型式认可处理。

重新补检应由原检验机构实施检验。

重新补检仍不合格的产品，从重新补检报告签发之日起，6个月后方可再次申请该产品型式认可。

5 审批发证

5.1 评定中心负责对产品型式认可的全部资料进行汇总、审批，对符合要求的，签发证书，并将审批结果通知申请方，同时通知申请方按要求向评定中心缴纳批准费（含证书费）；对不符合要求的，应及时通知有关单位和人员。

5.2 对获准型式认可的产品，评定中心颁发《消防产品型式认可证书》。

5.3 申请方凭《消防产品型式认可证书》向评定中心购买认可标志。

5.4 评定中心及时发布型式认可证书颁发情况。

6证后监督和换证

6.1 对己获型式认可证书的产品，从证书批准之日起，评定中心即可安排证后工厂条件监督检查或/和产品监督检验。监督检查或/和监督检验是随机性的，每年不少于一次。

6.2 申请方应在每年的1月20日前向评定中心提交上一年度获证产品的情况汇总表。

6.3 监督检查组由评定中心组织安排。检查组的人员由具有规定资质的人员组成。

监督检查人员的差旅费由申请方支付。

6.4 监督检验样品应满足以下要求：

1.样品必须是出厂检验合格的产品；

2.样品数量应满足监督检验的需要；

3.样品必须是本年度或近10个月内生产的产品，并且应在产品保质期内；

4.实施检验的样品应由申请方负责人和监督检查组双方签字确认。

6.5 监督检查不能满足规定要求，检查组收回证书转交评定中心。

申请方应尽快整改，整改完毕应向评定中心提交整改报告和重新监督检查申请，评定中心重新派监督检查组实施检查。检查后仍不满足规定要求，申请方在6个月后方可重新申请该类产品型式认可。

6.6监督检查结论为推荐通过，由检查组按规定抽取监督检验样品。

6.7监督检验为合格的产品，由评定中心对证书进行年度确认。

产品监督检验为不合格的，申请方从检验报告签发之日起，3个月后向评定中心提出再次监督检验申请。评定中心安排监督检验。监督检验不合格，补检仍不合格的申请方6个月后方可向评定中心重新申请该类产品型式认可。

6.8不能按规定要求接受监督的申请方，评定中心收回该申请方全部型式认可证书。

6.9 对获型式认可证书的产品有投诉，或在产品监督检查或/和监督检验中发现问题较多的，评定中心可视情况增加监督频次。

6.10发生下列情况之一的，由申请方将被抽封样品寄送选定的质检中心进行全项监督检验：

1.上一年度未接受监督检验；

2.监督检验不合格，再次监督检验；

3.生产条件变更，生产线重新布置。

6.11 评定中心公告年度监督的结果。

6.12申请方在发生下述情况时，应在10个有效工作内将有关情况报评定中心：

1.申请方搬迁、电话变更；

2.法人、总经理(厂长)变更；

3.重大设计、工艺更改；

4.产品出现严重质量问题。

6.13产品型式认可证书有效期一般为三年。特殊产品证书有效期按特则规定。

6.14 证书有效期届满前6个月，申请方应按本规则第2.1条的规定向评定中心提交换证申请。申请资料应增加拟换证产品的证书复印件。

6.15 评定中心接到申请方的申请资料后，对符合要求的，派检查组到申请方进行工厂条件检查并抽封样品，并做全项换证检验；对不符合要求的,通知申请方。

换证工厂条件检查、换证检验和审批发证按本规则第3章、第4章、第5章的规定执行。

6.16在证书有效期内，如产品标准变更（如修订换版等），应按相应规则执行。

7 证书和标志的管理

7.1 评定中心负责产品型式认可证书和认可标志的监制、管理。

7.2 在证书有效期内，出现下列情况之一的，暂停使用证书和认可标志，证书由评定中心保存：

1.不能接受监督检验；

2.产品监督检验为不合格；

3.省级监督机构日常监督发现的产品不合格；

4.证书持有者未按规定使用证书或认可标志。

5.产品停产一年；

6.其他违反了本规则规定的行为。

发生上述1条款的行为，申请方应将证书交监督检查组，监督检查组封存其认可标志，并将证书转交评定中心。

发生上述2、3、4、5、6条款的行为，申请方应在接到评定中心通知之日起，10个工作日内将证书交回评定中心，并封存认可标志。

证书暂停使用期间，生产申请方必须停止生产、销售和安装该产品。

7.3申请方恢复使用证书需向评定中心提出申请，待按规定履行监督达到要求后，评定中心通知申请方领回证书并使用证书和认可标志。

7.4 发生下列情况之一的，评定中心撤销其型式认可证书：

1.产品型式认可发证检验依据的标准或产品型式认可规则发生变化，证书持有者不愿意或不能保证符合新的要求；

2.拒绝接受监督；

3.产品出现严重质量问题；

4.产品连续两年未能接受监督；

5.产品监督不合格，再次监督仍不合格；

6.依靠不正当手段获得证书；

6.证书持有者滥用证书，如转让、转借或涂改等；

7.在证书暂停使用期间，证书持有者仍生产、销售、安装产品；

8.证书持有者滥用认可标志,如转让、倒卖或用于未获证产品等。

7.5原证书持有者应在撤销证书通知发布之日起，10个工作日内将证书和认可标志交回评定中心。

证书撤销后，原证书持有者必须停止该产品的生产、销售、安装，应对所有库存产品和己售出的产品采取处理措施，并应将处理结果报评定中心。

7.6 发生下列情况之一的，评定中心注销其证书：

1.证书持有者不再生产的产品；

2.证书持有者已注销。

3.产品标准作废。

7.7 证书注销后，原证书持有者应在注销通知发布之日起10个有效工作日内将证书和认可标志交回评定中心。

7.8 在证书有效期内，证书持有者更名，重新换证应向评定中心提交下述资料：

1.申请方更名申请；

2.申请方注册证明(1∶1复印件，注明与原件相符并加盖申请方的印章)；

3.工商行政部门出具的更名证明；

4.产品型式认可证书原件。

7.9 评定中心及时发布证书暂停、撤销、注销和恢复公告。

7.10 证书持有者必须正确使用与证书内容相一致的认可标志，每个产品或最小包装单位一枚。认可标志不得他用，评定中心不定期地对认可标志的使用情况进行抽查核实。

8 投诉和申诉

8.1 评定中心应制定投诉、申诉程序，并应建立专门部门负责受理来自各方的投诉、申诉，经调查核实批准后，采取处理措施。

8.2评定中心保存所有产品型式认可投诉、申诉的处理结果记录。

9收 费

9.1 型式认可收费由评定中心按国家有关规定统一收取。

10 附  则

10.1 本规则由公安部消防产品合格评定中心负责解释。

10.2 本规则自公布之日起实施，原《消防产品型式认可实施细则》作废。

附件一：

消防类产品型式认可工厂基本条件

为确保获准型式认可证书的消防产品质量，规范生产申请方的质量管理，对实施型式认可的消防产品生产申请方生产环境、检验和设备管理提出基本要求，促进申请方不断改进基本生产条件和质量管理水平，鼓励申请方建立和有效运行完善的质量体系，并持续改进，特制定本基本条件。

一、申请方应制定质量方针和可测量的质量目标，配备足够的资源，明确质量管理、产品检验、生产管理和技术服务人员的职责和权限，确保其方针和目标的实现。

二、生产场地、环境必须满足生产工艺及有关环境保护、卫生和劳动安全等法律、法规的要求，生产布局和工艺流程合理。

三、生产、检验设备必须满足公安部消防产品合格评定中心规定的《生产、检验设备最低配置要求》，且其设备的技术指标应满足生产工艺要求。

四、建有生产、检验设备及工艺装备档案，其使用说明书或操作规程等技术资料齐全，有设备管理和维护保养制度，并能贯彻执行。

五、应编制和有效实施质量和技术文件管理程序，以规定以下方面所需的控制：

a)文件发布前得到审批，以确保文件是充分与适宜的；

b)对文件的制定、发放、修改和标识做出规定；

c)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；

d）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

e）产品标准、主要原材料标准及相关标准齐全。

f）产品设计文件和工艺图纸等技术资料齐全，符合国家有关标准要求。

六、应编制质量记录管理程序，对产品检验、检验设备计量校准、设备维护和顾客服务等记录进行有效管理，达到下述要求：

a)提供符合要求的证据；

b）记录应保持清晰、易于识别和检索；

c）对规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效的管理和控制。

七、应编制采购文件，内容应包括产品类别、形式、等级或其他标识方法；质量要求、验收依据；应对关键元器件、外购外协件的供货方的质量保证能力进行评定。

八、应策划并在受控条件下进行生产和服务，包括：

a）获得作业指导书；

b）使用适宜的设备；

c）获得和使用监视和测量装置；

d）对生产和服务过程实施监视和测量；

e）对关键过程和特殊过程进行有效控制。

九、应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为生产符合确定的要求提供证据。测量设备应：

a）按照规定时间间隔或在使用前进行校准或检定；

b）校准状态得到识别；

c）对设备状态进行有效监测和管理，保证检验结果的准确。

十、应建立并有效实施完善的质量检验规程，进货检验（验证）、过程检验、出厂检验项目明确，符合相关标准要求。包括：

a）申请方应对产品质量形成有重要影响的原材料进行检验。

b）出厂检验的项目应不少于有关产品标准和有关规定的要求。

c）按规定做好检验记录，并收集、归档、保存，便于查阅。

十一、有完善的不合格品控制程序，并严格执行。

十二、产品包装技术文件齐全，使用说明书内容正确，产品标识和质量标识符合要求。

十三、从事生产、检验等人员应进行必要的培训并保存培训记录。特殊岗位人员必须具备规定的资质。

十四、应编制并有效实施产品售后服务程序，不断提高顾客满意度。

十五、定期对满足型式认可要求的状态进行自查，持续改进质量管理体系，提高管理水平，保证产品质量。

附件二：

灭火剂产品型式认可补充细则

- 根据公安部消防产品合格评定中心《消防类产品型式认可实施规则》制定本补充细则。

- 首批实施型式认可的灭火剂分为以下十类：

  - 蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂

  - 水成膜泡沫灭火剂

  - 成膜氟蛋白、成膜氟蛋白抗溶泡沫灭火剂

  - 抗溶性泡沫（非成膜型）灭火剂

  - 高倍、中被、低倍（合成）泡沫灭火剂

  - 水系灭火剂

  - 干粉灭火剂

  - 二氧化碳灭火剂

  - 二氟一氯一溴甲烷灭火剂

  - 三氟一溴甲烷灭火剂

- 产品申请型式认可的企业，其生产和检验设备应分别满足附件1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的要求。

- 产品的检验依据、检验项目、抽样方法和判定准则应分别满足附件11、12、13、14、15、16、17、18、19、20的要求。

- 灭火剂产品型式认可证书有效期为三年。

- 获准型式认可的产品必须使用统一的认可标志，其位置为灭火剂最小包装单位容器的外表面。

- 本补充细则由公安部消防产品合格评定中心负责解释。

- 本补充细则自公布之日起实施。

附件1：

蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括水解罐、中和罐、浓缩罐、过滤等主要设备构成的生产线；同时，根据生产能力大小，配备具有一定容积的沉降罐。 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 精密密度计 | 1.10 g/ cm3～1.20 g/ cm3 | 0.02g/cm3 | 密度检测 |
| 3 | 粘度计 | 满足要求 | 0.5 mPa·s | 粘度检测 |
| 4 | 酸度计 | 0～14 pH | 0.1 pH | 酸度检测 |
| 5 | 凝固点测定仪 | 满足要求 | ±1℃ | 流动点检测 |
| 6 | 电动离心机 | 2000r/min | ±100r/min | 沉降物、沉淀物检测 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 满足要求 | ±1℃ | 性能检测 |
| 8 | 由5L/min标准管枪、标准压力表、混合液贮罐、空压机等组成的泡沫产生系统 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 9 | 析液测定器、泡沫收集器、台秤、秒表、油盘等 | ———— | ———— | 性能检测 |

附件2：

水系灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括加料称量、混合、搅拌等设备在内的生产线 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 电动离心机 | 转速2000r/min | ±100 r/min | 沉淀物检测 |
| 3 | 温度计 | 0～100℃ | 0.5℃ | 性能检测 |
| 4 | 酸度计 | 0～14 pH | 0.1 pH | 酸度检测 |
| 5 | 凝固点测定仪 | 满足要求 | ±1℃ | 流动点检测 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 满足要求 | ±3℃ | 稳定性检测 |
| 7 | 低温试验箱 | 满足要求 | ±1℃ |  |
| 8 | 表面张力仪 | 0mN/m～180mN/m | 0.1 mN/m | 表面张力测定 |
| 9 | 手提贮压式灭火器 | 容积：4.6L | ———— | 灭火试验 |
|  |  | 高度：380mm |  |  |
|  |  | 外径：138mm |  |  |
|  |  | 喷射管外径：18mm |  |  |
|  |  | 喷射管长度：340mm |  |  |

附件3：

水成膜泡沫灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括加料称量、混合、搅拌等在内的生产线。 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 酸度计 | 0～14 pH | 0.1 pH | 酸度检测 |
| 3 | 电动离心机 | 转速2000r/min | ±100r/min | 沉淀物检测 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 满足要求 | ±2℃ | 沉淀物检测 |
| 5 | 低温试验箱 | 满足要求 | ±1℃ | 抗冻、融性能检测 |
| 6 | 表面张力仪 | 0mN/m～180 mN/m | 0.1 mN/m | 性能检测 |
| 7 | 由11.4L/min标准管枪、混合液罐、空压机、管线等组成的泡沫产生系统。 | 满足要求 | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 8 | 低倍析液测定器 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 9 | 与灭火试验相关的辅助仪器设备，如秒表、台秤、泡沫收集器、油盘等。 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 10 | 凝固点测定仪 | 温度测量范围满足要求 | ±1℃ | 最低使用温度测定 |

附件4

抗溶性泡沫灭火剂（非成膜型）

产品生产、检验设备最低配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括加料称量、混合、搅拌等设备在内的生产线。 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 精密密度计 | 1.01 g/cm3～1.20 g/cm3 | 0.02 g/cm3 | 密度检测 |
| 3 | 粘度计 | 粘度测量范围满足产品要求 | 0.5mPa·s | 粘度检测 |
| 4 | 酸度计 | 0～14 pH | 0.1pH | 酸度检测 |
| 5 | 凝固点测定仪 | 温度测量范围满足产品要求 | ±1℃ | 流动点检测 |
| 6 | 由5L/min标准管枪、标准压力表、混合液贮罐、空压机等等组成的泡沫产生系统。 | 满足要求 | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 7 | 析液测定器、泡沫收集器、台秤、秒表、油盘等。 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |

附件5：

高倍、中倍、低倍（合成）泡沫

灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括加料称、混合、搅拌等设备在内的生产线。 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 酸度计 | 0～14 pH | 0.1 pH | 酸度检测 |
| 3 | 电动离心机 | 转速2000r/min | ±100r/min | 沉淀物检测 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 满足要求 | ±3℃ | 沉淀物检测 |
| 5 | 低温试验箱 | 满足要求 | ±1℃ | 抗冻、融性能检测 |
| 6 | 表面张力仪（成膜型） | 0mN/m～180 mN/m | 0.1 mN/m | 性能检测 |
| 7 | 由相应的标准泡沫产生器（低倍、中倍、高倍产生器）、混合液罐、空压机、管线等组成的泡沫产生系统。 | 满足要求 | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 8 | 低倍析液测定器 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 9 | 中倍析液测定器 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 10 | 高倍析液测定器 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 11 | 与灭火实验相关的辅助仪器设备，如秒表、台秤、泡沫收集器、油盘等。 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 12 | 凝固点测定仪 | 温度测量范围满足产品要求 | ±1℃ | 最低使用温度检测 |

附件6：

成膜氟蛋白、成膜氟蛋白抗溶泡沫

灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括加料称、混合、搅拌等设备在内的生产线。 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 酸度计 | 0～14 pH | 0.1 pH | 酸度检测 |
| 3 | 电动离心机 | 转速2000r/min | ±100r/min | 沉淀物检测 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 满足要求 | ±3℃ | 沉淀物检测 |
| 5 | 低温试验箱 | 满足要求 | ±1℃ | 抗冻、融性能检测 |
| 6 | 表面张力仪 | 0mN/m～180 mN/m | 0.1 mN/m | 性能检测 |
| 7 | 由相应的标准泡沫产生器（低倍）、混合液罐、空压机、管线等组成的泡沫产生系统。 | 满足要求 | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 8 | 低倍析液测定器 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 9 | 与灭火实验相关的辅助仪器设备，如秒表、台秤、泡沫收集器、油盘等。 | ———— | 符合相应标准要求 | 性能检测 |
| 10 | 凝固点测定仪 | 温度测量范围满足产品要求 | ±1℃ | 最低使用温度检测 |

附件7：

干粉灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括粉碎、混合（烘干）、筛分、加料称量、包装等设备在内的生产线。 | 满足生产要求 | ———— | 用于生产流程 |
| 2 | 天平 | 0～200g | 0.2mg | 检测项目共用 |
|  |  | 0～200g | 0.2g |  |
|  |  | 0～500g | 0.5g |  |
| 3 | 含量测试设备 （一套） | 满足要求 | ———— | 含量检测 |
| 4 | 具塞量筒 | 0～250ml | 2.5ml | 松密度检测 |
| 5 | 针入度仪 | 0～36mm | 0.1mm | 抗结块性检测 |
| 6 | 秒表 | 满足要求 | 0.1s | 检测项目共用 |
| 7 | 调温调湿箱 | 满足要求 | 温度控制精度 ±1℃ | 吸湿率、抗结块性检测 |
| 8 | 饱和氯化铵 增湿装置 | 78％RH | ———— | 吸湿率、抗结块性检测 |
|  |  | 流量：5L/min |  |  |
| 9 | 真空干燥箱 | （-0.095～-0.096）MPa | 真空表:1.5级 | 吸湿率检测 |
|  |  | 满足要求 | ±2℃（直角温度计） |  |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | 0～250℃ | ±2℃ | 检测项目共用 |
| 11 | 震筛机 | 摆动：285次/分 | ±10次/分 | 抗结块性、粒度分布检测 |
|  |  | 震击：32次/分 | ±1次/分 |  |
| 12 | 套筛 | 0.250mm、0.125mm、0.063mm、0.040mm。 | ———— | 粒度分布检测 |
| 13 | 低温试验仪 | 满足要求 | ±1℃ | 耐低温性能检测 |
| 14 | 流动性测定仪 | ———— | ———— | 流动性检测 |

注：7、8二项中可任选一项

附件8：

二氧化碳灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备包括气源供应、分离、提纯等设备在内的生产线。 | 满足生产要求 | ———— | 用与生产流程 |
| 2 | 气相色谱仪或其它可得到相同结果的设备。 | 0％～100％ | 0.01％ | 纯度检测 |
|  |  |  |  | 乙醇等其它 有机物检测 |
|  |  |  |  | 水含量检测× |
| 3 | 五氧化二磷重量法测量装置 | 0％～0.1％ | 0.001％ | 水含量检测＃ |
| 4 | 油含量测量装置 | ———— | ———— | 油含量检测 |

注：1. 带*适用于含有能被五氧化二磷吸收的有机杂质的样品。

2. 带#适用于不含有能被五氧化二磷吸收的有机杂质的样品。

附件9：

二氟一氯一溴甲烷灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备一条完整的生产线。 | ———— | ———— | 用与生产流程 |
| 2 | 气相色谱仪 | 0％～100％ | 0.01％ | 纯度检测 |
| 3 | 五氧化二磷重量法或卡尔费休法测量装置 | 0％～0.1％ | 0.001％ | 水含量检测＃ |

注： 带#适用于不含有能被五氧化二磷吸收的有机杂质的样品。

附件10：

三氟一溴甲烷灭火剂产品生产、检验设备最低配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 测量范围 | 准确度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应具备一条完整的生产线。 | ———— | ———— | 用与生产流程 |
| 2 | 气相色谱仪 | 0％～100％ | 0.01％ | 纯度检测 |
| 3 | 卡尔费休法测量装置 | 0％～0.1％ | 0.001％ | 水含量检测＃ |

附件11：

蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂产品型式认可

检验依据、检验项目、抽样方法和判定准则

一、型式认可发证检验

（一）检验依据

GA219-1999《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂》

（二）检验项目： 检验项目为GA219－1999《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂》规定的全部检验项目：

1．密度

2．pH值

3．粘度

4．流动点

5．沉降物

6．沉淀物

7．稳定性

8．腐蚀率

9．发泡倍数

10．25%析液时间

11．90%控火时间

12．灭火时间

13．抗烧时间

（三）抽样方法

1.抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

2.抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg;

3.样品数量:每种规格的泡沫灭火剂在同一个母本中抽取两份样品，每份各抽取10升。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GA219—1999《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂》中 “检验规则”判定。

二、监督检验

- 检验依据 GA219－1999《蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂》 （二）检验项目

1．pH值

2．（老化试验前）沉降物

3．发泡倍数

4．25%析液时间

5．90%火焰控制时间

6．灭火时间

7．抗烧时间

（三）抽样方法：

在企业成品库随机抽取样品：每种规格的产品各抽取10升。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。 三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件12：

水系灭火剂产品型式认可检验

依据、检验项目、抽样方法和判定准则

- 型式认可发证检验

（一）检验依据

GB17835－1999《水系灭火剂通用技术条件》

- 检验项目 检验项目为GB17835－1999《水系灭火剂通用技术条件》规定的全部检验项目：

1．pH值

2．流动点

3．流动性

4．沉淀物

5．稳定性

6．表面张力

7．灭火性能

（三）抽样方法

1.抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

2.抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg；

3.样品数量：每种规格的水系灭火剂同时抽取两份样品：浓缩型每份抽取20升，非浓缩型每份抽取40升。

一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GB17835—1999《水系灭火剂通用技术条件》中 “检验规则”判定。

- 监督检验 （一）检验依据 GB17835－1999《水系灭火剂通用技术条件》

（二）检验项目

1．流动点

2．稳定性前沉淀物

3．pH值

4．表面张力 5.灭火性能 - 抽样方法 在企业成品库随机抽取样品：浓缩型抽取20升；非浓缩型抽取40升。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。 三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件13：

水成膜泡沫灭火剂产品型式认可

检验依据、检验项目、抽样方法和判定准则

- 型式认可发证检验

（一）检验依据

GB17427－1998《水成膜泡沫灭火剂》

（二）检验项目 检验项目按GB17427－1998《水成膜泡沫灭火剂》规定的全部检验项目：

1．抗冻结、融化性能（不受冻结融化影响的产品不进行此项试验。）

2．PH值

3．沉淀物

4．流动性

5．扩散系数

6．发泡倍数

7．25%析液时间

8．灭火时间

9．25％抗烧时间

- 抽样方法 企业应申明灭火剂是否受冻结融化影响、是否耐海水。

1.抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

2.抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg；

3.样品数量: 每种规格的水成膜泡沫灭火剂同时抽取两份样品：3％型每份抽取20升；6％型每份抽取40升。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

四、判定准则

按GB17427—1998《水成膜泡沫灭火剂》中 “检验规则”判定。

- 监督检验 （一）检验依据 GB17427—1998《水成膜泡沫灭火剂》

（二）检验项目

1.老化前沉淀物 2.pH值

3.扩散系数

4.发泡倍数 5.25％析液时间

6.灭火时间

7.25％抗烧时间

（三）抽样方法

在企业成品库中随机抽取样品：3％型抽取20升，6％型抽取40升。 （四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。 - 换证检验 换证检验同型式认可发证检验。

附件14：

抗溶性泡沫灭火剂（非成膜型）产品型式

认可检验依据、检验项目、抽样方法和判定原则

- 型式认可发证检验

（一）检验依据

GB13463－1992《抗溶性泡沫灭火剂》

（二）检验项目 检验项目按GB13463－1992《抗溶性泡沫灭火剂》规定的全部检验项目：

1．密度

2．pH值

3．粘度

4．流动点

5. 腐蚀率

6．发泡倍数

7．25%析液时间

8．灭火时间

9．封闭时间

（三）抽样方法

1.抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

2.抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg；

3.样品数量：每种规格的抗溶性泡沫灭火剂同时抽取两份样品，3％型、6％型每份各抽取10升。一份送质检中心检验，另一份存企业备用

（四）判定准则

按GB13463—1992《抗溶性泡沫灭火剂》中 “检验规则”判定。

- 监督检验 （一）检验依据 GB13463—1992《抗溶性泡沫灭火剂》

（二）检验项目

1．pH值

2. 粘度

3．发泡倍数

4．25%析液时间

5．灭火时间

（三）抽样方法 在企业成品库中随机抽取样品：3％型、6％型各抽取10升。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。 三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件15：

高倍、中倍、低倍（合成）泡沫灭火剂产品

型式认可检验依据、检验项目、抽样方法和判定准则

- 型式认可发证检验

（一）检验依据

GB15308－1994《泡沫灭火剂通用技术条件》

（二）检验项目 检验项目按GB15308－1994《泡沫灭火剂通用技术条件》规定的全部检验项目：

1．抗冻结、融化性能（不受冻结融化影响的产品不进行此项试验。）

2．pH值

3．流动性

4．沉淀物

5．扩散系数（成膜型）

6．发泡倍数

7．25%析液时间（低、中倍数泡沫）、50%析液时间（中、高倍数泡沫）

8．灭火时间

9．25%抗烧时间（低倍数泡沫）、1%抗烧时间（中倍数泡沫）

（三）抽样方法 企业应申明灭火剂是否受冻结融化影响、是否耐海水。

1.抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

2.抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg；

3.样品数量：每种规格的泡沫灭火剂同时抽取两份样品：3％型每份抽取20升；6％型每份抽取40升。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GB15308—1994《泡沫灭火剂通用技术条件》中 “检验规则”判定。

- 监督检验 （一）检验依据 GB15308—1994《泡沫灭火剂通用技术条件》

（二）检验项目

1．pH值

2．老化前沉淀物 3. 扩散系数（成膜型）

4．发泡倍数

5．灭火时间

6．25%抗烧时间（低倍数泡沫）、1%抗烧时间（中倍数泡沫） （三）抽样方法 在企业成品库中随机抽取样品：3％型抽取20升；6％型抽取40升。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。

三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件16：

成膜氟蛋白、成膜氟蛋白抗溶泡沫灭火剂产品

型式认可检验依据、检验项目、抽样方法和判定准则

- 型式认可发证检验

（一）检验依据

GB15308－1994《泡沫灭火剂通用技术条件》

（二）检验项目 检验项目按GB15308－1994《泡沫灭火剂通用技术条件》规定的全部检验项目：

1．抗冻结、融化性能（不受冻结融化影响的产品不进行此项试验。）

2．pH值

3．流动性

4．沉淀物

5．扩散系数

6．发泡倍数

7．25%析液时间

8．灭火时间

9．25%抗烧时间

（三）抽样方法 企业应申明灭火剂是否受冻结融化影响、是否耐海水。

1.抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

2.抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg；

3.样品数量：每种规格的泡沫灭火剂同时抽取两份样品：3％型每份抽取20升；6％型每份抽取40升。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GB15308—1994《泡沫灭火剂通用技术条件》中 “检验规则”判定。

- 监督检验 （一）检验依据 GB15308—1994《泡沫灭火剂通用技术条件》

（二）检验项目

1．pH值

2．老化前沉淀物 3. 扩散系数

4．发泡倍数

5．灭火时间

6．25%抗烧时间 （三）抽样方法 在企业成品库中随机抽取样品：3％型抽取20升；6％型抽取40升。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。

三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件17：

干粉灭火剂产品型式认可检验

依据、检验项目、抽样方法和判定准则

- 型式认可发证检验

（一）检验依据

GB4066－1994《碳酸氢钠干粉灭火剂》

GB15060－2002《磷酸铵盐干粉灭火剂》

（二）检验项目

检验项目分别按GB4066－1994《碳酸氢钠干粉灭火剂》和GB15060－2002《磷酸铵盐干粉灭火剂》规定的全部检验项目：

- 含量

碳酸氢钠含量－－碳酸氢钠干粉灭火剂

磷酸二氢铵含量－－磷酸铵盐干粉灭火剂

- 松密度

- 含水率（磷酸铵盐干粉灭火剂）

- 吸湿率

- 抗结块性

- 斥水性

- 流动性（磷酸铵盐干粉灭火剂）

- 粒度分布

- 耐低温性

- 电绝缘性

- 喷射性能（碳酸氢钠干粉灭火剂）

- 颜色（磷酸铵盐干粉灭火剂）

- 灭火效能

灭A类火－－磷酸铵盐干粉灭火剂

灭B类火－－碳酸氢钠干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂

（三）抽样方法

企业应提供干粉灭火剂的含量（碳酸氢钠干粉灭火剂）、松密度和粒度分布的公布值。

- 抽样方式：在企业成品库中随机抽取样品；

- 抽样基数：每种规格的产品抽样基数不少于2000kg；

- 样品数量：每种规格的干粉灭火剂同时抽取两份样品，每份50kg。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

- 碳酸氢钠干粉灭火剂按GB4066－1994《碳酸氢钠干粉灭火剂》中“检验规则”判定。

- 磷酸铵盐干粉灭火剂按GB15060－2002《磷酸铵盐干粉灭火剂》中“检验规则”判定。。

二、监督检验

（一）检验依据

GB4066－1994《碳酸氢钠干粉灭火剂》

GB15060－2002《磷酸铵盐干粉灭火剂》

（二）检验项目

- 含量

- 松密度

- 流动性

- 斥水性

- 粒度分布

（三）抽样方法

在企业成品库中随机抽取样品，碳酸氢钠和磷酸铵盐干粉灭火剂样品数量各为20kg。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。

- 换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件18：

二氧化碳灭火剂产品型式认可检验依据

检验项目、抽样方法和判定准则

一、型式认可发证检验

（一）检验依据

GB4396－1984《二氧化碳灭火剂》

（二）检验项目

检验项目按GB4396-1984《二氧化碳灭火剂》规定的全部检验项目：

1.纯度

2.水含量

3.油含量

4.乙醇等其它有机物

（三）抽样方法

企业应提供专用的取样钢瓶，以便贮存二氧化碳灭火剂。

1.抽样方式：在企业成品罐中随机抽取样品；

2.抽样基数：产品抽样基数不少于50kg；

3.样品数量：同时抽取两份样品，每份2kg。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GB4396-1984《二氧化碳灭火剂》中“检验规则”判定。

二、监督检验

（一）检验依据

GB4396-1984《二氧化碳灭火剂》

（二）检验项目

    - 纯度

    - 水含量

    - 油含量

    - 乙醇等其它有机物

（三）抽样方法

企业应提供专用的取样钢瓶，以便贮存二氧化碳灭火剂。抽样时，在企业成品罐中随机抽取二氧化碳灭火剂样品2kg。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格。

三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件19：

二氟一氯一溴甲烷灭火剂产品型式认可检验依据、

检验项目、抽样方法和判定准则

一、型式认可发证检验

（一）检验依据

GB4065－1983《二氟一氯一溴甲烷灭火剂》

（二）检验项目

检验项目按GB4065－1983《二氟一氯一溴甲烷灭火剂》规定的全部检验项目：

- 1211含量

- 水份

- 酸性物

- 卤离子

- 蒸发残留物

- 色度

（三）抽样方法

企业应提供专用的取样钢瓶，以便贮存二氟一氯一溴甲烷灭火剂。

- 抽样方式：在企业成品罐中随机抽取样品；

- 抽样基数：产品抽样基数不少于50kg；

- 样品数量：同时抽取两份样品，每份2kg。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GB4065－1983《二氟一氯一溴甲烷灭火剂》中“检验规则”判定。

二、监督检验

（一）检验依据

GB4065－1983《二氟一氯一溴甲烷灭火剂》

（二）检验项目

- 1211含量

- 水份

- 蒸发残留物

（三）抽样方法

企业应提供专用的取样钢瓶，以便贮存二氟一氯一溴甲烷灭火剂。抽样时，在企业成品罐中随机抽取二氟一氯一溴甲烷灭火剂样品2kg。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格

三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。

附件20：

三氟一溴甲烷灭火剂产品型式认可检验依据、

检验项目、抽样方法和判定准则

一、型式认可发证检验

（一）检验依据

GB6051－1985《三氟一溴甲烷灭火剂》

（二）检验项目

检验项目按GB6051－1985《三氟一溴甲烷灭火剂》规定的全部检验项目：

- 纯度

- 水份

- 酸度

- 蒸发残渣

- 卤离子

- 原罐装容器蒸气相中永久性气体

- 悬浮物或沉淀

（三）抽样方法

企业应提供专用的取样钢瓶，以便贮存三氟一溴甲烷灭火剂。

- 抽样方式：在企业成品罐中随机抽取样品；

- 抽样基数：产品抽样基数不少于50kg；

- 样品数量：同时抽取两份样品，每份2kg。一份送质检中心检验，另一份存企业备用。

（四）判定准则

按GB6051－1985《三氟一溴甲烷灭火剂》中“检验规则”判定。

二、监督检验

（一）检验依据

GB6051－1985《三氟一溴甲烷灭火剂》

（二）检验项目

- 纯度

- 水份

- 蒸发残渣

- 原罐装容器蒸气相中永久性气体

（三）抽样方法

企业应提供专用的取样钢瓶，以便贮存三氟一溴甲烷灭火剂。抽样时，在企业成品罐中随机抽取三氟一溴甲烷灭火剂样品2kg。

（四）判定准则

所检项目中有一项性能指标不符合标准要求，则判定该批产品不合格

三、换证检验

换证检验同型式认可发证检验。